Министерство образования и науки республики Таджикистан

Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими

Факультет «Цифровая технология систем и защиты информации»

Кафедра «Автоматизация технологических процессов и производств»

Лабораторная работа №1

По предмету: Моделирования систем

## На тему: «Исследование линейной безограничной системы»

Выполнил: студент 3-го

курса, группа 530101-Б

Шаропов М. С.

Принял: Бандишоева Р.М.

Душанба-2026

Задачи:

- представить модель системы в виде передаточной функции;

- построить эквивалентные модели в пространстве состояний и в виде «нулей-полюсов»;

- определить коэффициент усиления в установившемся (релаксированном) режиме и пропускную способность системы;

- научиться строить импульсные и передаточные характеристики, карты расположения нулей и полюсов, частотные характеристики;

- научиться использовать зеркало LTIViewer для построения различных характеристик объектов;

- научиться строить процессы на выходе линейной системы под воздействием произвольных входных сигналов.

| Вариант |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | 2.5 | 2.25 | 0.500 | 1.5000 | 0.8086 | 0.1543 |

>> n = [2.5 2.25 0.5]

d = [1 1.5 0.8086 0.1543]

f = tf(n, d)

n =

2.5000    2.2500    0.5000

d =

1.0000    1.5000    0.8086    0.1543

Transfer function:

2.5 s^2 + 2.25 s + 0.5

---------------------------------

s^3 + 1.5 s^2 + 0.8086 s + 0.1543

>> [n1, d1]=tfdata(f,'v')

n1 =

0    2.5000    2.2500    0.5000

d1 =

1.0000    1.5000    0.8086    0.1543

>> z = zero(f)

p = pole(f)

z =

-0.5000

-0.4000

p =

-0.5000 + 0.2421i

-0.5000 - 0.2421i

-0.5000

a =

x1       x2       x3

x1     -1.5  -0.8086  -0.3086

x2        1        0        0

x3        0      0.5        0

b =

>> k1 = dcgain(f_ss)

k1 =

4.2404

>> f_zp=zpk(f)

Zero/pole/gain:

2.5 (s+0.5) (s+0.4)

--------------------------

(s+0.5) (s^2 + s + 0.3086)